APRESENTAÇÃO

O Consórcio EQUILÍBRIO-HIDROBR., formado pelas empresas Equilíbrio Engenharia Ltda. e HIDROBR Consultoria Ltda., firmou com a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP – Filial Governador Valadares – MG, Entidade Delegatária às funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, o Contrato nº 22/2022 para a “Elaboração de estudos de concepção, projetos básicos e executivos de estruturas hidráulicas para garantia da segurança hídrica em consonância com o programa P21 – Programa de Incremento de Disponibilidade Hídrica”, em conformidade com o Ato Convocatório nº. 008/2022.

Este documento – Produto 5.1 (Tomo I): Projeto Executivo – apresenta o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra.

- SUMÁRIO

1	FICHA TÉCNICA	5

2	INTRODUÇÃO	6

3	CONTEXTUALIZAÇÃO	7

4	NORMAS/BIBLIOGRAFIA	9

5	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA	9

5.1	GEOMETRIA	9

5.1.1	PILARES	10

5.1.2	VIGAS	10

5.1.3	SAPATAS	10

5.2	CARGAS	10

5.3	ARMADURAS	12

5.3.1	LAJE NÍVEL 510,300	12

5.3.2	VIGAS	12

5.3.3	PILARES	16

5.3.4	CORTINA	17

5.3.5	SAPATAS	17

5.4	CONCRETO	18

6	CASA DE APOIO	18

6.1	GEOMETRIA	18

6.1.1	PILARES	19

6.1.2	VIGAS	19

6.2	CARGAS	19

6.3	ARMADURAS	20

6.3.1	LAJE NÍVEL 610,180	20

6.3.2	LAJE NÍVEL 613,280	20

6.3.3	VIGAS	20

6.3.4	PILARES	23

6.3.5	SAPATAS	23

6.4	CONCRETO	24

7	MURO DE ARRIMO	24

7.1	GEOMETRIA	24

7.1.1	VIGAS	24

7.1.2	PILARES	25

7.1.3	SAPATAS	25

7.2	CARGAS	25

7.2.1	EMPUXOS NAS CORTINAS	25

7.3	ARMADURAS	25

7.3.1	VIGAS NÍVEL 608,000 e 608,500	25

7.3.2	VIGAS NÍVEL 609,200 e 610,000	26

7.3.3	PILARES	26

7.3.4	CORTINA DE CONCRETO	27

7.4	CONCRETO	27

8	CAIXA DE DESCARGA	27

8.1	GEOMETRIA	27

8.1.1	VIGAS	28

8.2	CARGAS	28

8.2.1	EMPUXOS NAS CORTINAS	28

8.3	ARMADURAS	29

8.3.1	LAJE NÍVEL -2,00	29

8.3.2	LAJE NÍVEL 0,00	29

8.3.3	VIGAS	29

8.3.4	CORTINA DE CONCRETO	30

8.4	CONCRETO	30

9	LAJE RADIER	30

9.1	GEOMETRIA	30

9.2	CARGAS	30

9.3	ARMADURAS	30

9.3.1	LAJE RADIER	31

9.4	CONCRETO	32

10	LAJE RADIER 2	32

10.1	GEOMETRIA	32

10.2	CARGAS	32

10.3	ARMADURAS	32

10.3.1	LAJE RADIER	32

10.4	CONCRETO	33

11	ANEXOS	34

11.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)	34

12	APÊNDICES	37

12.1	RELATÓRIO DE OBRA – EEA	37

12.2	RELATÓRIO DE OBRA – CASA DE APOIO	111

12.3	RELATÓRIO DE OBRA – MURO DE ARRIMO	141

12.4	RELATÓRIO DE OBRA – CAIXA DE DESCARGA	186

12.5	RELATÓRIO DE OBRA – LAJE 1	202

12.6	RELATÓRIO DE OBRA – LAJE 2	208

# FICHA TÉCNICA

| Contratante: | Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP – Filial Governador Valadares – MG |
| --- | --- |
| Contrato: | 22/2022 |
| Assinatura do Contrato em: | 16/11/2022 |
| Assinatura da Ordem de Serviço em: | 23/11/2022 |
| Escopo: | Elaboração de estudos de concepção, projetos básicos e executivos de estruturas hidráulicas para garantir da segurança hídrica em consonância com o programa P21 – Programa de Incremento de Disponibilidade Hídrica |
| Justificativa | Em vista do agravamento da crise hídrica nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, o CBH-Doce definiu, no PAP 2021-2025, como uma ação estratégica, a alocação de recursos para realizar intervenções nos mananciais de abastecimento público a fim de mitigar e minimizar os impactos dessa crise. |
| Objetivo | Dessa forma, este documento tem como objetivo apresentar a etapa de projeto executivo das infraestruturas a serem implantadas para aumentar a segurança hídrica no município de Nova Era – MG. |
| Prazo de Execução: | 12 meses, a partir da data de emissão da Ordem de Serviço |
| Valor Global do Contrato | R$ 2.336.190,20 (dois milhões, trezentos e trinta e seis mil, cento e oitenta reais e vinte centavos) |
| Documentos de Referência | - Ato Convocatório nº. 008/2022 |

# INTRODUÇÃO

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH Doce), criado em 25 de janeiro de 2002, por meio de um Decreto Federal, é integrado por 11 comitês afluentes sendo, 6 mineiros e 5 capixabas. Os afluentes Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu, compõe a porção mineira da bacia, já os rios Guandu, Santa Joana, Santa Maria do Rio Doce, Pontões e Lagoas do Rio Doce, Barra Seca e Foz do Rio Doce, integram a porção capixaba da bacia.

O Plano de Aplicação Plurianual (PAP), desenvolvido a partir do Plano Integrado de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica do Rio Doce, foi instituído em 10 de dezembro de 2020, abrange o período de 2021 a 2025 e tem como objetivo, alocar recursos para a implementação de ações estratégicas para conservação e recuperação da bacia.

Em vista do agravamento da crise hídrica nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, o CBH-Doce definiu, no PAP 2021-2025, como uma ação estratégica, a alocação de recursos para realizar intervenções nos mananciais de abastecimento público a fim de mitigar e minimizar os impactos dessa crise.

Este memorial apresenta o resultado do desenvolvimento do projeto executivo, representando uma evolução do projeto básico previamente apresentado. Nele, serão detalhados os cálculos e desenhos relacionados à parte estrutural desta obra, fornecendo um panorama completo das especificações técnicas e concepções necessárias para a sua realização.

No contexto deste memorial, focaremos especialmente na estrutura da edificação, detalhando todos os elementos necessários para garantir a segurança, a funcionalidade e a durabilidade da obra.

A seguir, serão disponibilizadas informações abrangentes a respeito dos componentes estruturais, incluindo fundações, pilares, vigas, lajes e outros elementos, que compõem o projeto executivo das infraestruturas hidráulicas a serem implantadas para garantia da segurança hídrica do município de Nova Era – MG. A estrutura em foco compreende: Estação elevatória de água bruta, Casa de apoio, Murro de arrimo e Caixa de descarga.

Todas as atividades desenvolvidas pelo Consórcio HIDROBR - EQUILÍBRIO ENGENHARIA seguiram as diretrizes estabelecidas no Termo de Referência – TDR do Ato Convocatório nº 08/2022 bem como as Normas Técnicas vigentes.

# CONTEXTUALIZAÇÃO

A área de drenagem da bacia hidrográfica do rio Doce abrange um total de 86.715 quilômetros quadrados, englobando cerca de 86% do território do leste mineiro e 14% do nordeste do Espírito Santo (Figura 1).

Figura 1: Mapa da bacia hidrográfica do Rio Doce

Fonte: AGEDOCE – Adaptado por Consórcio Equilíbrio-HIDROBR (2023)

O rio Doce é formado pelo encontro dos rios Xopotó, Piranga e do Carmo, percorrendo cerca de 850 km até o ponto de desague, no oceano Atlântico, no povoado de Regência, pertencente ao município de Linhares/ES.

A bacia hidrográfica do rio Doce é constituída predominantemente pelo bioma Mata Atlântica, composta por diversas formações vegetais e ecossistemas associados, abrangendo 98% de sua área total. Os 2% restantes estão situados no bioma Cerrado.

Os recursos hídricos dos cursos d’água da bacia do rio Doce é são utilizados para diversos fins, incluindo uso doméstico, agropecuário, industrial e geração de energia elétrica. No entanto, eles também atuam como receptores e transportadores de resíduos e efluentes, o que pode impactar significativamente a qualidade da água e dos ecossistemas associados.

Conforme informações contidas no Plano de Recursos Hídricos (PIRH) da bacia do rio Doce, a disponibilidade hídrica per capita na bacia é de 8.330 m³/hab.ano, obtida pela divisão da vazão média pela população presente na bacia. De acordo com a classificação da Organização das Nações Unidas (ONU), esse valor está próximo do limite da classe suficiente, que varia entre 2.000 e 10.000 m³/hab.ano.

Ressalta-se que esse indicador não reflete a efetiva quantidade de água disponível para uso, uma vez que a vazão média não está disponível em todas as circunstâncias. Por isso, apesar destes números apontarem verifica-se que há desigualdade entre as diferentes regiões da bacia quanto à disponibilidade de recursos hídricos. Isto foi agravado pelo cenário do quadro de crise hídrica nos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, instalado desde 2014.

Com isto, vários municípios da bacia do rio Doce passaram por sérias dificuldades para realizar o abastecimento público de água potável para a população, devido à insuficiência na oferta de água. Para se ter ciência do quão grave é o problema, foram declarados em situação de escassez hídrica 82 municípios (de um total de 200), na porção mineira do rio Doce. Já na porção capixaba, todos os municípios da bacia hidrográfica estão em situação de escassez.

Visando buscar alternativas para o enfrentamento desses problemas, são adotadas medidas emergenciais e estruturantes, e aquelas relacionadas ao aprimoramento da gestão de recursos hídricos. Assim, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce) definiu, no Plano de Aplicação Plurianual (PAP) 2021-2025, como uma de suas ações estratégicas, a alocação de recursos para realizar intervenções nos mananciais de abastecimento público para minimizar esta situação. Foi instituído e priorizado o Programa P21 – Programa de Incremento de Disponibilidade Hídrica, por meio da priorização da ação 1.8.4 – Estudos, Planos, Projetos e Obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da hídrica. Os recursos financeiros para o Programa P21 são provenientes de parcela de arrecadação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, dos juros provenientes da aplicação dos recursos arrecadados pela cobrança pelo uso dos recursos hídricos; dos orçamentos (contrapartida) dos tomadores.

Neste ano de 2022, foi realizada uma manifestação de interesse para os municípios inseridos na Bacia Hidrográfica do Rio Doce participarem do Edital de Chamamento Público nº 01/2022, do CBH-Doce, por meio da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – Filial Governador Valadares/MG (AGEDOCE) e com apoio dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) afluentes. O objeto do edital é a elaboração de projetos e execução de obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica, por meio da implementação do Programa P21. Foram contemplados os municípios de Itaguaçu, no estado do Espírito Santo, Nova Era, Viçosa, Guanhães, João Monlevade, Franciscópolis, Senador Firmino, São Geraldo do Baixio, Itabira, Conselheiro Pena e Raul Soares, no estado de Minas Gerais.

# NORMAS/BIBLIOGRAFIA

NBR 6118 - Projeto de estrutura de concreto.

NBR 6122 – Projeto e execução de fundação.

NBR 6120 - Cargas para cálculo de estruturas de edificações.

# ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA

## GEOMETRIA

Largura (externa) = 15,6m

Comprimento (externo) = 5,30m

Largura (interna) = 15,20m

Comprimento (interno) = 4,9m

Altura (interna) = 5,0m

Espessura da laje inferior = 0,20m

Espessura da parede = 0,20m

### PILARES

P1, P2, P3, P4, P6, P5, P6, P17, P18, P19, P20 e P21 = 20x30

P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14 e P15 = 30x20

### VIGAS

Dimensões das vigas = 30 x 20 e 50 x 20

### SAPATAS

Sapatas P1, P4, P7, P9, P12, P14, P16 = 90 x 90

Sapatas P2, P3, P6, P17, P18, P19 e P21 = 80 x 80

Sapatas P5 e P15 = 130 x 130

Sapatas P8, P11 e P13 = 100 x 100

Sapata P10 = 120 x 120

Sapata P20 = 150 x 150

Figura 2:Estação Elevatória de Água Bruta

Fonte: Consórcio Equilíbrio-HIDROBR (2023)

## CARGAS

- Peso próprio

- Cargas permanentes

- Sobrecargas

Cargas especiais introduzidas:

Superficial - laje:

A= 1,28 m²

P= 1,5 t

Q= 1,5 t ÷ 1,28 m²

Q= 1,17 t/m²

Linear (telhado) - Vigas:

A= 105,24 m²

γt= 40,79 kg/m²

P= 4,29274 t

Per.= 76,38 m

Q= 4,29274 t ÷ 76,38 m

Q= 0,06 t/m

Linear (paredes) - Vigas:

γbloco= 2400 kg/m³

γcerâmico= 1800 kg/m³

Per.= 72,24 m

Vbloco= 72,24 x 2,5 x 0,2 = 36,12 m³

Vcerâmico= 72,24 x 2 x 0,2 = 28,9 m³

Pbloco= 36,12 m³ x 2400 kg/m³ = 86,69 t

Pcerâmico= 28,9 m³ x 1800 kg/m³ = 52,02 t

Ptotal= 138,71 t

Q= 138,71 t ÷ 72,24 m

Q= 1,92 t/m

Pontual - Vigas:

Q= 1,5 t

Tensões do terreno sob fundação:

- Tensão admissível em combinações fundamentais: 2.00 kgf/cm²

- Tensão admissível em combinações acidentais: 3.00 kgf/cm²

## ARMADURAS

Aço convencional CA-60 e CA-50.

Cobrimento em:

- Sapatas – 2,5 cm.

- Lajes – 2,5 cm.

- Pilares – 2,5 cm.

- Vigas – 2,5 cm.

### LAJE NÍVEL 510,300

Amadura longitudinal inferior: 25N1∅10c/18; 48N2∅6.3c/10;

Amadura longitudinal superior: 40N3∅10c/10; 25N4∅8c/15; 32N5∅8c/15; 8N6∅10c/10;

Amadura transversal inferior: 63N7∅6.3c/10; 88N8∅6.3c/10;

Amadura transversal superior: 88N9∅5c/10; 53N10∅6.3c/12;

### VIGAS

NÍVEL 510,300

V1

Amadura longitudinal superior: 3Ø12.5

Amadura longitudinal inferior: 2Ø12.5

Armadura transversal (estribo): 93Ø5c/15

V2

Amadura longitudinal superior: 3Ø10

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): 58Ø5c/15

V3

Amadura longitudinal superior: 3Ø10

Amadura longitudinal inferior: 3Ø10

Armadura transversal (estribo): 41Ø5c/15

V4

Amadura longitudinal superior: 3Ø10

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): 58Ø5c/15

V5

Amadura longitudinal superior: 3Ø12.5, 2Ø16

Amadura longitudinal inferior: 2Ø12.5, 2Ø10

Armadura transversal (estribo): 51Ø5c/15

V6

Amadura longitudinal superior: 3Ø10

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): 55Ø5c/15

V7

Amadura longitudinal superior: 2Ø10

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): 31Ø5c/15

V8

Amadura longitudinal superior: 2Ø10

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): 31Ø5c/15

V9

Amadura longitudinal superior: 2Ø10

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): 31Ø5c/15

V10

Amadura longitudinal superior: 2Ø10, 1Ø10

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): 39Ø5c/9

V11

Amadura longitudinal superior: 2Ø10, 1Ø10

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): 24Ø5c/15

NÍVEL 515,300

V1

Amadura longitudinal superior: 2Ø10

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): 62Ø5c/23

V3

Amadura longitudinal superior: 2Ø10

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): 25Ø5c/23

V4

Amadura longitudinal superior: 2Ø10

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): 41Ø5c/20

V5

Amadura longitudinal superior: 2Ø10

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): 22Ø5c/23

V6 e V7

Amadura longitudinal superior: 2Ø10

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): 20Ø5c/23

V8

Amadura longitudinal superior: 2Ø10

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): 20Ø5c/23

V9

Amadura longitudinal superior: 2Ø10

Amadura longitudinal inferior: 3Ø10

Armadura transversal (estribo): 17Ø5c/23

V10

Amadura longitudinal superior: 2Ø8

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): 17Ø5c/23

### PILARES

Pilares P1=P2=P3=P4=P6=P16=P17=P18=P19=P21

Amadura longitudinal: 4Ø10

Armadura transversal (estribo): 52Ø5c/12

Arranque: 3Ø5c/5

Pilares P5

Amadura longitudinal: 4Ø10

Armadura transversal (estribo): 55Ø5c/12

Arranque: 3Ø5c/8

Pilares P8=P9=P13=P14

Amadura longitudinal: 4Ø10;

Armadura transversal (estribo): 52Ø5c/12

Arranque: 3Ø5c/5

Pilares P7=P11=P12

Amadura longitudinal: 4Ø10;

Armadura transversal (estribo): 10Ø5c/12

Arranque: 3Ø5c/5

Pilar P10

Amadura longitudinal: 4Ø10;

Armadura transversal (estribo): 52Ø5c/12

Arranque: 3Ø5c/6

Pilar P15

Amadura longitudinal: 4Ø10;

Armadura transversal (estribo): 52Ø5c/12

Arranque: 3Ø5c/8

Pilar P20

Amadura longitudinal: 4Ø12.5; 2Ø10

Armadura transversal (estribo): 57Ø5c/12

Arranque: 3Ø5c/9

### CORTINA

Cortina em blocos de concreto simples.

### SAPATAS

P1 e P16

Armadura longitudinal: 4N22∅10c/26

Armadura transversal: 4N23∅10c/26

P2, P3, P6, P17, P18, P19 e P21

Armadura longitudinal: 3N30∅10c/26

Armadura transversal: 3N31∅10c/26

P4

Armadura longitudinal: 4N14∅10c/26

Armadura transversal: 4N15∅10c/26

P5

Armadura longitudinal: 7N34∅10c/20

Armadura transversal: 7N35∅10c/20

P7, P9, P12 	e P14

Armadura longitudinal: 4N26∅10c/26

Armadura transversal: 4N27∅10c/26

P8, P11 e P13

Armadura longitudinal: 4N18∅10c/26

Armadura transversal: 4N19∅10c/26

P10

Armadura longitudinal: 6N1∅10c/22

Armadura transversal: 6N2∅10c/22

P15

Armadura longitudinal: 7N5∅10c/20

Armadura transversal: 7N6∅10c/20

P20

Armadura longitudinal: 8N9∅10c/18

Armadura transversal: 8N10∅10c/18

## CONCRETO

Concreto estrutural fck = 25 MPa em geral.

# CASA DE APOIO

## GEOMETRIA

Largura (interna) = 7,95m

Comprimento (interno) = 3,6m

Largura (externa) = 8,34m

Comprimento (externo) = 4,00m

Altura (interna) = 2,95m

Espessura das lajes = 0,15m

Espessura da parede = 0,20m

### PILARES

Pilares P1 a P8 = 30x20 cm

### VIGAS

Dimensões das vigas = 20x20

Figura 3:Casa de Apoio.

Fonte: Consórcio Equilíbrio-HIDROBR (2023)

## CARGAS

- Peso próprio

- Cargas permanentes

- Sobrecargas

Carga especial introduzida – Superficial:

Cargas permanentes

- Carregamento da Caixa d’água:

γs= 1000 kg/m³

A= 1,69 m²

h= 1 m³

P=  1000 Kg/m³ x 1 m³

P= 1000	Kg  9,8067 Kn

Q= 9,8067 Kn ÷ 1,69 m²

Q= 5,80 Kn/m²

Carregamento na laje = 5,80 Kn/m².

## ARMADURAS

Aço convencional CA-60 e CA-50.

Cobrimento em:

- Vigas – 4 cm.

- Lajes – 2,5 cm.

- Pilares – 2,5 cm.

- Sapatas – 4 cm.

### LAJE NÍVEL 610,180

Amadura longitudinal inferior: 29N1∅6.3c/13;

Amadura longitudinal superior: 50N1∅6.3c/15; 25N2∅8c/15;

Amadura transversal inferior: 60N1∅6.3c/13

Amadura transversal superior: 78N1∅6.3c/10

### LAJE NÍVEL 613,280

Amadura longitudinal inferior: 29N1∅6.3c/13

Amadura longitudinal superior: 64N1∅6.3c/12; 32N2∅10c/12

Amadura transversal inferior: 60N1∅6.3c/13

Amadura transversal superior: 65N1∅6.3c/12

### VIGAS

NÍVEL 610,180

V1

Amadura longitudinal superior: 3Ø10

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): Ø5c/9

V2

Amadura longitudinal superior: 3Ø10

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): Ø5c/9

V3

Amadura longitudinal superior: 2Ø10

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): Ø5c/9

V4

Amadura longitudinal superior: 2Ø10

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): Ø5c/9

V5

Amadura longitudinal superior: 2Ø10

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): Ø5c/9

V6

Amadura longitudinal superior: 2Ø10

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): Ø5c/9

V7

Amadura longitudinal superior: 2Ø10

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): Ø5c/9

NÍVEL 613,280

V1

Amadura longitudinal superior: 2Ø10

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): Ø5c/9

Reforço superior: 3Ø8

V2

Amadura longitudinal superior: 2Ø10

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): Ø5c/9

V3

Amadura longitudinal superior: 2Ø10

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): Ø5c/9

V4

Amadura longitudinal superior: 2Ø10

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): Ø5c/9

V5

Amadura longitudinal superior: 2Ø10

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): Ø5c/9

V6

Amadura longitudinal superior: 2Ø10

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): Ø5c/9

V7

Amadura longitudinal superior: 3Ø10

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): Ø5c/8

### PILARES

Pilares P1 a P8:

Amadura longitudinal: 4Ø10

Armadura transversal (estribo): 36Ø5c/12 e 3Ø5c/5

Arranque: 4Ø10

### SAPATAS

P1, P5 e P6

Armadura longitudinal: 8N1∅4.2c/10

Armadura transversal: 8N2∅4.2c/10

P2 e P7

Armadura longitudinal: 8N5∅4.2c/10

Armadura transversal: 8N6∅4.2c/10

P3 e P8

Armadura longitudinal: 8N9∅4.2c/10

Armadura transversal: 8N10∅4.2c/10

P4

Armadura longitudinal: 8N13∅4.2c/10

Armadura transversal: 8N14∅4.2c/10

## CONCRETO

Concreto estrutural fck = 40 MPa em geral.

# MURO DE ARRIMO

## GEOMETRIA

Largura (interna) = 18,95m

Altura = 0,80m - 1,50m e 2,00m

Espessura da parede = 0,20m

### VIGAS

Dimensões das vigas = 20x25 cm

Figura 4:Muro de Arrimo.

Fonte: Consórcio Equilíbrio-HIDROBR (2023)

### PILARES

Pilares P1 a P10 = 20x50 cm

### SAPATAS

Sapatas P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 e P9 = 100 x 150 x 50 cm

Sapatas P10 = 75 x 130 x 40 cm

## CARGAS

- Peso próprio

- Cargas permanentes

- Sobrecargas

### EMPUXOS NAS CORTINAS

- Solo: Carga horizontal

- Carga: permanentes

- Com reaterro/água: Cota 0.00 m

- Ângulo do talude 0.00 Graus

- Densidade aparente 1,80 t/m³

- Densidade submersa 1,10 t/m³

- Ângulo atrito interno 30.00 Graus

## ARMADURAS

Aço convencional CA-60 e CA-50.

Cobrimento em:

- Vigas de fundação – 3 cm.

- Lajes – 3 cm.

- Pilares – 3 cm.

- Cortinas de concreto – 3 cm.

### VIGAS NÍVEL 608,000 e 608,500

Amadura longitudinal inferior: 2Ø10

Amadura longitudinal superior: 2Ø10

Armadura transversal (estribo): Ø5c/12

### VIGAS NÍVEL 609,200 e 610,000

Amadura longitudinal inferior:  2Ø8

Amadura longitudinal superior: 1Ø8 e 2Ø10

Armadura transversal (estribo): Ø5c/12

### PILARES

Pilares P1:

Amadura longitudinal: 6Ø10

Armadura transversal (estribo): 1Ø5

Arranque: 1Ø5

Pilares P2:

Amadura longitudinal: 8Ø12.5

Armadura transversal (estribo): 1Ø5

Arranque: 2Ø5

Pilares P3:

Amadura longitudinal: 6Ø12.5

Armadura transversal (estribo): 1Ø5

Arranque: 1Ø5

Pilares P4=P5=P6:

Amadura longitudinal: 8Ø12.5

Armadura transversal (estribo): 1Ø5

Arranque: 1Ø5

Pilares P7:

Amadura longitudinal: 4Ø10 e 2Ø12.5

Armadura transversal (estribo): 1Ø5

Arranque: 1Ø5

Pilares P8:

Amadura longitudinal: 8Ø10

Armadura transversal (estribo): 1Ø5

Arranque: 2Ø5

Pilares P9:

Amadura longitudinal: 8Ø10

Armadura transversal (estribo): 1Ø5

Arranque: 2Ø5

Pilares P10:

Amadura longitudinal: 8Ø10

Armadura transversal (estribo): 1Ø5

Arranque: 2Ø5

### CORTINA DE CONCRETO

Amadura vertical: Ø6.3

Armadura horizontal: Ø12.5

## CONCRETO

Concreto estrutural fck = 40 MPa em geral.

# CAIXA DE DESCARGA

## GEOMETRIA

Unidades: 2

Largura (interna) = 1,50m

Largura (externa) = 1,90m

Comprimento (interno) = 1,50m

Comprimento (externo) = 1,90m

Altura (interna) = 1,80

Altura (externa) = 2,20m

Espessura da laje (tampa) = 0,20m

Espessura da laje (fundo) = 0,20m

Espessura da parede = 0,20m

### VIGAS

Dimensões das vigas = 20x20 cm

Figura 5:Caixa de Descarga.

Fonte: Consórcio Equilíbrio-HIDROBR (2023)

## CARGAS

- Peso próprio

- Cargas permanentes

- Sobrecargas

### EMPUXOS NAS CORTINAS

- Terreno: Carga horizontal

- Carga: permanentes

- Com reaterro/água: Cota 0.00 m

- Ângulo do talude 0.00 Graus

- Densidade aparente 17,66 Kn/m³

- Densidade submersa 10,79 Kn/m³

- Ângulo atrito interno 30.00 Graus

## ARMADURAS

Aço convencional CA-60 e CA-50.

Cobrimento em:

- Vigas de fundação – 3 cm.

- Lajes – 3 cm.

- Pilares – 3 cm.

- Cortinas de concreto – 3 cm.

### LAJE NÍVEL -2,00

Amadura longitudinal inferior: 18N1∅6.3c/10

Amadura longitudinal superior: 18N1∅5c/10

Amadura transversal inferior: 18N1∅6.3c/10

Amadura transversal superior: 18N1∅5c/10

### LAJE NÍVEL 0,00

Amadura longitudinal inferior: 10N1∅6.3c/10; 8N2∅5c/10; 6N3∅5c/13;

Amadura longitudinal superior: 10N1∅5c/10; 8N2∅5c/10; 8N3∅5c/10;

Amadura transversal inferior: 6N1∅5c/13; 8N2∅5c/10; 10N3∅6.3c/10;

Amadura transversal superior: 8N1∅5c/10; 8N2∅5c/10; 10N3∅5c/10;

### VIGAS

VA=V2=V3=V4

Amadura longitudinal inferior: 2Ø6.3

Amadura longitudinal superior: 2Ø6.3

Armadura transversal (estribo): Ø5c/30

### CORTINA DE CONCRETO

Amadura vertical: Ø8 c/10

Armadura horizontal: Ø6.3c/10

## CONCRETO

Concreto estrutural fck = 25 MPa em geral

# LAJE RADIER

## GEOMETRIA

Área = 234.51 m²

Espessura = 0,20m

## CARGAS

- Peso próprio

- Cargas permanentes

- Sobrecargas

Sobrecarga na laje:

γs= 1000 kg/m³

A= 15,90 m²

h= 9 m

P=  1000 Kg/m³ x 143,1 m³

P= 1431000Kg  143,1 t

Q= 143,1 t ÷ 15,90 m²

Q= 9 t/m²

## ARMADURAS

Aço convencional CA-60 e CA-50.

Cobrimento em:

- Lajes radier – 2,5 cm.

### LAJE RADIER

Amadura longitudinal inferior:

40N1∅6.3c/10; 90N2∅6.3c/10; 93N3∅6.3c/10

75N4∅6.3c/10; 18N5∅6.3c/10; 8N6∅6.3c/10

8N7∅6.3c/10; 2N8∅6.3c/13; 3N9∅6.3c/10

Amadura longitudinal superior:

98N10∅6.3c/10; 83N11∅6.3c/10;

18N12∅6.3c/10; 98N13∅6.3c/10;

10N14∅6.3c/10; 5N15∅6.3c/10

20N16∅6.3c/10

Amadura transversal inferior:

38N1∅6.3c/10; 15N2∅6.3c/10

15N3∅6.3c/10; 65N4∅6.3c/10

90N5∅6.3c/10; 138N6∅6.3c/10

22N7∅6.3c/13

Amadura transversal superior:

68N8∅6.3c/10; 95N9∅6.3c/10

5N10∅6.3c/10; 18N11∅6.3c/10

50N12∅6.3c/10; 23N13∅6.3c/10

38N14∅6.3c/10; 35N15∅6.3c/10

## CONCRETO

Concreto estrutural fck = 25 MPa em geral

# LAJE RADIER 2

## GEOMETRIA

Área = 69,76m²

Espessura = 0,20m

## CARGAS

- Peso próprio

- Cargas permanentes

- Sobrecargas

Sobrecarga na laje:

γs= 1000 kg/m³

A= 15,90 m²

h= 9 m

P=  1000 Kg/m³ x 143,1 m³

P= 1431000Kg  143,1 t

Q= 143,1 t ÷ 15,90 m²

Q= 9 t/m²

## ARMADURAS

Aço convencional CA-60 e CA-50.

Cobrimento em:

- Lajes radier – 2,5 cm.

### LAJE RADIER

Amadura longitudinal inferior:

40N1∅6.3c/10; 43N2∅6.3c/10

Amadura longitudinal superior:

40N3∅6.3c/10; 43N4∅6.3c/10

Amadura transversal inferior:

72N5∅6.3c/13; 75N6∅6.3c/10

Amadura transversal superior:

93N7∅6.3c/10; 75N8∅6.3c/10

## CONCRETO

Concreto estrutural fck = 25 MPa em geral.

# ANEXOS

## ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)

# APÊNDICES

## RELATÓRIO DE OBRA – EEA

## RELATÓRIO DE OBRA – CASA DE APOIO

## RELATÓRIO DE OBRA – MURO DE ARRIMO

## RELATÓRIO DE OBRA – CAIXA DE DESCARGA

## RELATÓRIO DE OBRA – LAJE 1

## RELATÓRIO DE OBRA – LAJE 2