ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Aquisição e instalação de abrigo “Ponto de Ônibus”

Sumário

CAPÍTULO 1.   CONDIÇÕES GERAIS	2

1.	INFORMAÇÕES PRELIMINARES	2

2.	OBJETO	3

3.	JUSTIFICATIVA	3

4.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4

4.1	LIMPEZA DA AREA DE IMPLANTAÇÃO	4

4.2	LIMPEZA DA OBRA	4

4.3	DESVIOS	4

4.4	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	4

4.5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4

5.	ABRIGO DE PASSAGEIRO	4

5.1	FUNDAÇÕES	5

5.2	PISO	5

5.3	ESTRUTURA DOS PILARES DE SUSTENTAÇÃO	5

5.4	COBERTURA	6

5.5	FECHAMENTO	6

5.6	BANCOS	6

5.7	PINTURA, ACABAMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM	7

# CAPÍTULO 1.   CONDIÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Todos os serviços a serem desenvolvidos na presente contratação deverão ser executados em observância ao conhecimento, com a melhor técnica disponível e em conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT aplicáveis, as NR's relacionadas à Portaria 3.214/78 do MTE, bem como o Código de Posturas e Código de Obras Municipal.

Serviços que não estejam previstos na planilha orçamentária só poderão serem executados mediante a autorização formal da Prefeitura Municipal, desde que devidamente justificados e nos casos previstos pela Lei 8.666/93.

Caso a CONTRATADA discorde de algumas das informações dispostas neste termo de referência, a mesma terá a obrigação de questiona-las antes da efetivação da contratação. Os itens ou informações não questionadas serão considerados como de total ciência e aprovados pela CONTRATADA.

Os serviços deverão ser executados rigorosamente conforme Termo de Referência, não sendo permitida qualquer alteração sem autorização formal da Prefeitura Municipal.

Caso a Fiscalização Municipal entenda como inviável a execução de algum item previsto na planilha orçamentária, a Prefeitura Municipal reserva-se o direito de realizar supressão total ou parcial do (s) mesmo (s).

A Contratada deverá prestar assessoria técnica durante toda execução da obra a ser licitada, assim como o seu Engenheiro Projetista deverá realizar 5 (cinco) visitas “in loco” durante a obra de execução da aquisição e instalação de abrigo de ponto de ônibus, conforme datas estipuladas pela Fiscalização Municipal. Somente serão remuneradas pela Prefeitura as visitas que tenham sido realizadas pela Contratada e autorizadas pela Fiscalização Municipal. A Contratada terá obrigação de se posicionar formalmente quanto aos assuntos técnicos da obra, sempre que solicitada pela Fiscalização Municipal

OBJETO

Registro de preços para aquisição e instalação de abrigo “ponto de ônibus” em diversas áreas da cidade, para assegurar aos usuários proteção contra intempéries, fornecendo informações e conforto aos usuários, visando atender as necessidades da Administração Pública, em especial a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

JUSTIFICATIVA

O abrigo é, portanto, uma estrutura que protege os usuários das intempéries, proporcionando maior conforto e comodidade no tempo de espera do ônibus, e consequente aumento da satisfação. Os abrigos apresentam diversas tipologias e devem considerar principalmente o uso do solo e o fluxo de pessoas.

A Prefeitura Municipal de Nova Era pretende aumentar a eficiência dos serviços do Sistema de Transporte Coletivo Municipal, a qual perpassa não somente pela oferta dos serviços como também contempla a infraestrutura para o transporte. Nesse sentido as intervenções nos abrigos de pontos de embarque e desembarque são de extrema importância, uma vez que os locais de parada são o primeiro ponto de contato dos usuários com o sistema e as suas condições podem ou não estimular o uso do serviço ofertado.

Torna-se fundamental, portanto, manter os abrigos em condições que ofereçam conforto, segurança e acessibilidade aos usuários, como também para os transeuntes, respeitando a área de livre circulação e contribuindo para qualificar o sistema de mobilidade urbana da cidade de Nova Era.

SERVIÇOS PRELIMINARES

## LIMPEZA DA AREA DE IMPLANTAÇÃO

A área deverá ser limpa, com retirada do abrigo de passageiros existente, com a remoção do piso e meio-fio existente e/ou da camada vegetal de forma a permitir a verificação dos níveis e o perfeito assentamento do abrigo e execução da calçada. O material retirado (piso e abrigos antigos) deve ser destinado a local indicado pelo Secretário de Obras.

## LIMPEZA DA OBRA

A limpeza da obra deverá ser feita constantemente de modo que permaneça livre de obstáculos e entulhos que prejudiquem o bom andamento dos serviços.

## DESVIOS

Durante a execução deverá haver desvio provisório de passeio, atendendo à legislação pertinente.

## MÁQUINAS E FERRAMENTAS

O fornecimento de máquinas e equipamentos necessários e adequados para a realização da obra fica a cargo do construtor.

## ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

As execuções dos serviços referentes à obra contratada deverão obedecer aos projetos, detalhes e especificações gerais fornecidas pelos responsáveis técnicos. O referido projeto e o memorial descritivo constituem parte integrante do contrato. A responsabilidade da contratação de profissionais para a execução dos serviços fica a cargo da empresa executante da obra.

ABRIGO DE PASSAGEIRO

O abrigo deverá ser executado em estrita obediência aos projetos e as normas da ABNT. A execução de qualquer parte da estrutura implicará na total responsabilidade da CONTRATADA por sua resistência, estabilidade e durabilidade. As larguras e alturas que serão utilizadas dependerão da capacidade suporte do solo, podendo ser maior do que o indicado.

Os abrigos para ponto de parada de ônibus deverão ser fabricados de forma modular, em perfis de aço, com dimensões conforme descrito neste termo de referência e modelo anexo.

Os materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade, novos, limpos e sem nenhum defeito de fabricação, com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos. Deverão ser perfeitamente esquadriados, tendo os ângulos soldados bem esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas, cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes.

| ITEM | QNTD. | UN. | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PARÂMETROS MÍNIMOS DE DESEMPENHO E QUALIDADE DO OBJETO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 17 | UN. | Abrigo para ponto de parada de ônibus Dimensões: 3,50m (comprimento) x 1,70m (largura) x 2,60m (altura) Estrutura: Estrutura em pilares metálicos de aço ASTM A36; Fechamento traseiro e lateral de vidro temperado 10mm; Cobertura em telha trapezoidal termo acústica; Assentos em ripas de madeira; Painel de publicidade não luminoso 0,70m x 0,80m Encosto em ripas de madeira; |

## FUNDAÇÕES

Cada abrigo para ponto de parada de ônibus receberá duas fundações superficiais, do tipo sapata, executadas em concreto armado, Fck ≥ 20MPa, dimensões 40x40x50cm.

Para cada sapata, deverá ser considerado um pilar metálico para sustentação da estrutura.

## PISO

O piso na área do abrigo deverá ser executado em concreto com espessura de no mínimo 8cm, Fck ≥ 15MPa, pintado com sinalização viária de dois componentes com pistola de ar comprimido, uma demão, espessura de até 120µm com cor a ser definida pela Prefeitura Municipal de Nova Era.

## ESTRUTURA DOS PILARES DE SUSTENTAÇÃO

As estruturas dos pilares principais localizados na parte traseira e frontal do abrigo deverão formar um pórtico para garantir uma maior estabilidade a estrutura. Os pilares em questão deverão ter dimensões iguais a 10x10cm #14.

A fixação da estrutura metálica de sustentação deverá ser realizada através de 4 (quatro) chumbadores do tipo parabolt em cada chapa de base do pilar metálico, deverá ser fixado pontualmente nas sapatas.

## COBERTURA

A cobertura deverá ser composta por uma estrutura de barras de metalon secundarias e internas, soldadas, nas dimensões 50x30, chapa 14 e telhas termo trapezoidal acústica executadas em chapa 1,5mm fixadas a estrutura por parafusos auto perfurantes, garantindo a fixação aumentando a resistência aos ventos.

## FECHAMENTO

O abrigo deverá ter fechamento traseiro e lateral de vidro temperado 10mm com acabamento liso e perfil U com os acessórios necessários para fixação do mesmo, de modo a proteger os usuários do vento garantindo a segurança do usuário e estabilidade do elemento.

## BANCOS

Deverá ser previsto bancos com assentos e encostos de ripa de madeira envernizada para acomodar os usuários. Estes devem ser fixados de maneira que garantam a sua fixação em carga máxima de 400kg.

O banco deverá conter três apoios, sendo 2 em suas extremidades e 1 no centro executados em perfil de metalon 50x30, de modo a oferecer estabilidade estrutural para resistência da carga supracitada.

A fixação do banco deverá respeitar o espaço para portadores de necessidades especiais que utilizam a cadeira de roda para locomoção conforme ABNT NBR 9050.

Os assentos devem apresentar:

- Altura entre 0,40 m e 0,45 m, medida na parte mais alta e frontal do assento;

- Largura do módulo individual entre 0,45 m e 0,50 m;

- Profundidade entre 0,40 m e 0,45 m, medida entre a parte frontal do assento e a projeção vertical do ponto mais frontal do encosto;

- O banco deverá contar com um encosto de angulação entre 100° a 110° e altura de 0,40 a 0,45 cm de comprimento, a medida do encosto deve ser feita de sua parte mais alta até a parte mais alta do assento ao qual ele se conecta.

## PINTURA, ACABAMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM

Deverá ser previsto pintura em toda a estrutura nas cores indicadas pela Prefeitura Municipal de Nova Era/MG.

A Contratada deverá prever em seu custo a instalação do abrigo para ponto de parada de ônibus.

Deverá prever também o fornecimento e instalação da placa de sinalização Ponto de Parada (ponto de ônibus).